別紙２

日常点検表

運行管理者（補助者）確認欄

登録番号又は車番

点検実施者（運転者）名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整備管理者（補助者）確認欄

実施日　令和　　　　年　　　　月　　　　日

| 点検箇所 |  |  |  | 点検項目 |  | 点検結果 （〇・×） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 運転席での点検 |  | ブレーキ･ペダル |  |  | 踏みしろ、ブレーキの効き | 踏みしろ |  |
|  |  |  |  |  |  | ブレーキの効き |  |
|  |  | 駐車ブレーキ・レバー （パーキング・ブレーキ・レバー） |  |  | 引きしろ（踏みしろ） |  |  |
|  |  | 原動機（エンジン） |  | ※ | かかり具合、異音 | かかり具合 |  |
|  |  |  |  |  |  | 異音 |  |
|  |  |  |  | ※ | 低速、加速の状態 |  |  |
|  |  | ウィンド・ウォッシャ |  | ※ | 噴射状態 |  |  |
|  |  | ワイパー |  | ※ | 拭き取りの状況 |  |  |
|  | ○ | 空気圧力計 |  |  | 空気圧力の上がり具合 |  |  |
|  | ○ | ブレーキバルブ |  |  | 排気音 |  |  |
| エンジン・ルームの点検 |  | ウィンド・ウォッシャ・タンク |  | ※ | 液量 |  |  |
|  |  | ブレーキのリザーバ・タンク |  |  | 液量 |  |  |
|  |  | バッテリ |  | ※ | 液量 |  |  |
|  |  | ラジエータなどの冷却装置 |  | ※ | リザーバ・タンク内の液量 |  |  |
|  |  | 潤滑装置 |  | ※ | エンジン・オイルの液量 |  |  |
|  |  | ファン・ベルト |  | ※ | 張り具合、損傷 | 張り具合 |  |
|  |  |  |  |  |  | 損傷 |  |
| 車の周りからの点検 |  | 灯火装置（前照灯・車幅灯・尾灯・制動灯・後退灯・番号灯・側方灯・反射器、方向指示器） |  |  | 点灯・点滅具合・汚れ・損傷 | 点灯・点滅具合 |  |
|  |  |  |  |  |  | 汚れ |  |
|  |  |  |  |  |  | 損傷 |  |
|  |  | タイヤ（夏用・冬用）いずれかに〇 |  |  | 空気圧 |  |  |
|  |  |  |  | □ | ディスク・ホイールの取付状態 | ナットの緩み・脱落 |  |
|  |  |  |  |  |  | ボルト付近さび汁 |  |
|  |  |  |  |  |  | ボルト突出不揃い、折損 |  |
|  |  |  |  |  | 亀裂、損傷 | 亀裂 |  |
|  |  |  |  |  |  | 損傷 |  |
|  |  |  |  |  | 異常な摩耗 |  |  |
|  |  |  |  | ※ | 溝の深さ |  |  |
|  | ○ | エア・タンク |  |  | タンク内の凝水 |  |  |
|  | ○ | ブレーキ・ペダル |  | ※ | ブレーキ･チャンバのロッドのストローク |  |  |
|  |  |  |  | ※ | ブレーキ･ドラムとライニングとのすき間 |  |  |
| 前日・前回の運行において異常が認められた箇所 |  |  |  |  |  |  |  |

※印の点検は、当該自動車の走行距離・運行時の状態等から判断した適切な時期に行う事で足りる。

○印の項目は、エア･ブレーキを用いた自動車の点検項目を示す。

□印の点検は、車両総重量８トン以上又は乗車定員３０人以上の自動車に限る。

別紙３－１

タイヤ脱着作業管理表（作業要領）

登録番号又は車番　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整備管理者確認欄

作業実施者名

実施日　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

| 実施箇所 |  | 確認・作業内容 |  | 結 果 （実施✔・交換×） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清掃の実施 | ハブ面 |  | ディスク・ホイール取付面の錆や泥、ゴミなどを取り除く |  |  |
|  |  | ○ | ハブのはめ合い部（インロー部）の錆やゴミ、泥などを取り除く |  |  |
|  | ディスク・ホイール |  | ホイール・ナットの当たり面、ハブ取付面の錆やゴミ、泥等を取り除く |  |  |
|  | ホイール・ボルト、ナット |  | ホイール・ボルト、ナットの錆やゴミ、泥等を取り除く |  |  |
| 点検の実施 | ハブ面 |  | ディスク・ホイール取付面に著しい摩耗や損傷がないかを確認 |  |  |
|  | ディスク・ホイール |  | ボルト穴や飾り穴のまわりに亀裂や損傷がないかを確認 |  |  |
|  |  |  | ホイール・ナットの当たり面に亀裂や損傷、摩耗がないかを確認 |  |  |
|  |  |  | 溶接部に亀裂や損傷がないかを確認 |  |  |
|  |  |  | ハブへの取付面とディスク・ホイール合わせ面に摩耗や損傷がないかを確認 |  |  |
|  | ホイール・ボルト、ナット |  | 亀裂、損傷がないかを確認 |  |  |
|  |  |  | ボルトの伸び、著しい錆がないかを確認 |  |  |
|  |  |  | ねじ部につぶれ、やせ、かじりなどが無いかを確認 |  |  |
|  |  | ○ | ナットの座金（ワッシャ）がスムーズに回転するかを確認 |  |  |
|  |  | ※ | ナットの座面部（球座面）に錆や傷、ゴミがないかを確認 |  |  |
| 油脂類塗布の実施 | ホイール・ボルト | ☆ | ねじ部にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布する |  |  |
|  | ホイール・ナット | ☆ | ねじ部にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布する |  |  |
|  |  | ※ | 座面部（球面座）にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布する |  |  |
|  |  | ○ ☆ | 座面（ワッシャ）との隙間にエンジンオイルなどの潤滑剤を薄く塗布する |  |  |
|  | ハブ | ○ | ハブのはめ合い部（インロー部）に規定のグリスを薄く塗布する |  |  |
| 取付 | ホイール・ナットの締め付け | ■ △ | タイヤ脱着作業時の締め付けトルク値 | N･m |  |
| 保守 | ホイール・ナットの増し締め | ■ | タイヤ脱着後、50km～100km走行後の増し締めを実施する。 |  |  |

※ ＪＩＳ方式が対象。☆二硫化モリブデン入りのオイル等は使用しない。

○ ＩＳＯ方式が対象。ハブのディスク・ホイール取付け面、ホイール合わせ面、ホイールと座金（ワッシャ）との当たり面には、塗装、エンジンオイルなどの油脂類の塗布を行わないよう注意すること。

■ 規定の締め付けトルク値は、車両の「タイヤ空気圧ラベル」の近くに表示されています。

△ 対角線順に２～３回に分けて締め付けること（最終的な締め付けは、トルクレンチを用で規定トルクで締付ける）。

別紙３－２

タイヤ脱着・増し締め作業 管理一覧表

| 登録番号又は車番 | １．タイヤ脱着 |  |  | ２．増し締め |  |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 実施日 | 実施者 | 整備管理者 | 実施日 | 実施者 | 整備管理者 |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |
|  | 月 日 |  |  | 月 日 |  |  |  |